《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》解读宣贯

企业突发环境事件不仅会对环境造成严重破坏，还可能影响企业的生存与发展，威胁周边居民的生命健康和财产安全。为帮助企业更好地理解和落实《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（以下简称《指南》），特进行如下解读宣贯。

    一、《指南》适用范围与依据

    1. 适用范围
适用于企业为防范生产安全事故直接或间接导致次生突发环境事件而自行组织开展的隐患排查和治理工作。强调企业是主体责任单位，应主动开展相关工作，以降低环境风险。

2. 依据

涵盖了众多法律法规规章及规范性文件，如《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国环境保护法》等，这些法律法规为企业开展隐患排查治理提供了法律框架和基本要求。同时，引用了一系列标准、技术规范和文件，如《危险废物贮存污染控制标准》等，确保企业在操作过程中有具体的技术指导和标准可依。

二、隐患排查内容

1. 企业突发环境事件应急管理

1)风险评估与预案管理

企业需按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级，并编制评估报告与预案一起备案。同时，要关注风险物质种类、数量变化对风险等级的影响，确保风险评估准确合理且通过评审。

预案制定后要按要求评审、备案，并每三年进行回顾性评估，在面临风险、组织指挥体系、监测预警机制等发生重大变化时及时修订。

2)隐患排查治理制度与工作开展

建立健全从主要负责人到每位作业人员的隐患排查治理责任体系，明确各级职责。制定本单位的隐患分级规定、年度计划，建立隐患记录报告制度和排查表，对重大隐患制定治理方案和督办制度，并建立完整的排查治理档案。

3)应急培训与物资储备

将应急培训纳入工作计划，开展知识和技能培训，如实记录培训情况。按规定储备环境应急装备和物资，设置应急救援队伍或签订相关协议，定期检查和补充物资。

4)信息公开与演练

按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况，通过演练检验风险防控措施的可操作性，提高从业人员能力。

2. 企业突发环境事件风险防控措施

1)突发水环境事件风险防控措施

●应急池设置与管理

检查是否设置应急池，其容积是否满足要求，位置是否合理，能否确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集，非事故状态下占用是否符合规定，接纳消防水的排水系统能力是否足够，是否能将收集的废水送至污水处理设施处理。

●厂内排水系统管控

装置区围堰、罐区防火堤外排水切换阀状态要正确，各类生产装置、场所的冲洗水、雨水、消防水等应能排入相应处理系统，防止受污染的水进入雨水系统，装卸区要有事故液、作业面污水收集系统和防止其进入雨水系统或水域的措施，有排洪沟穿过厂区时要注意其与相关管道的连通情况。

●总排口监控措施

雨水、清净下水、污（废）水的总排口要设置监视及关闭闸（阀），并专人负责在紧急情况下关闭，防止受污染的水排出厂界。

2)突发大气环境事件风险防控措施

企业与周边重要环境风险受体防护距离要符合环评要求，涉有毒有害大气污染物名录的企业要建设环境风险预警体系、定期监测特征污染物，建立突发环境事件信息通报机制，及时通报可能受污染的单位和居民。

三、隐患分级

1. 分级原则

根据危害程度、治理难度和企业突发环境事件风险等级，将隐患分为重大突发环境事件隐患和一般突发环境事件隐患。重大隐患具有情况复杂、短期内难治理且可能造成较大环境危害等特征，如可能导致有毒有害物质进入环境介质次生较大以上突发环境事件的隐患。

2. 企业自行制定分级标准

企业应结合自身风险等级等实际情况制定分级标准，对于可立即完成治理的隐患一般可不判定为重大隐患，体现了企业在隐患分级中的自主性和灵活性，同时也要求企业根据自身特点精准管理隐患。

四、企业隐患排查治理的基本要求

1. 管理机构与制度建设

建立完善隐患排查治理管理机构，配备人员，建立健全隐患排查治理制度，包括责任制、风险防控设施操作规程、隐患排查治理组织实施制度、档案记录制度、应急预案修订制度、宣传培训制度，有条件的企业还应建立信息化管理系统。

2. 排查方式与频次

综合考虑企业自身风险等级、生产工况等制定年度计划，明确排查频次、规模和项目等。排查方式包括综合排查（一年不少于一次）、日常排查（一月不少于一次）、专项排查和抽查。在特定情况下，如法律法规变化、企业项目变化、周边环境受体变化等，应及时组织隐患排查。

3. 组织实施流程

自查：企业制定详细排查表，记录排查相关信息。

自报：非管理人员和管理人员发现隐患及时报告，做好交接和治理过程责任落实。

自改：一般隐患立即治理，重大隐患制定治理方案并跟踪监控，治理完成后分别由相关负责人签字确认销号。

自验：重大隐患治理结束后组织评估验收，编制验收报告，签字确认销号。

4. 宣传培训与演练

定期开展应急管理制度、风险防控措施操作要求等宣传培训，通过演练检验防控措施可操作性，记录培训和演练情况并备案存档，以提高从业人员能力和风险防范水平。

5. 档案建立与留存

及时建立隐患排查治理档案，包括分级标准、制度、计划、排查表、报告单、治理方案、验收报告、培训演练记录等书面材料，至少留存五年，以备环保主管部门抽查，确保隐患排查治理工作有迹可循，便于管理和监督。

五、结语

企业应高度重视突发环境事件隐患排查和治理工作，严格按照《指南》要求，建立健全相关机制，全面落实各项措施，积极预防突发环境事件的发生，实现企业可持续发展，保护生态环境和公众利益。同时，在实际操作过程中，企业应不断总结经验，持续改进隐患排查治理工作，提高环境管理水平。

PAGE  
—  2  —


